Plan d’Entretien EUROSTAR (F-JHFY)

Sources : documentation constructeur de l’appareil, manuel ROTAX de maintenance légère, manuel ROTAX d’installation, manuel ROTAX d’utilisation.

Les échéances sont à + ou – 10 %.

Pour une programmation et un suivi facile, réaliser les opérations sur les comptes ronds de l’horamètre : 50 h, 100 h, 200 h, 500 h, 1000 h, 2000 h.

Toute opération effectuée de maintenance préventive ou dépannage doit être inscrite sur Aérogest dans le menu Gestionnaire/Aéronefs/Maintenance/Saisir un entretien atelier.

Sécurité : contact sur OFF, clé contact retirée.

Opération 50 h : 2,5 h de travail.

- Capots moteur supérieur et inférieur : déposer, examen visuel des fixations, état peinture extérieure, état surface intérieure.

- Symétrie de l’appareil : en se positionnant devant, apprécier la position de chaque élément de cellule par rapport à son symétrique gauche ou droite. Pas de coulures provenant du moteur sur la roue avant ou au sol.

- Hélice : examen visuel, absence d’impacts sur les pales et sur le cône. Pas de jeu aux pieds des pales, pas de jeu sur axe d’hélice en radial et longitudinal.

- Moteur : rotation manuelle de l’hélice jusqu’au bruit d’expulsion de l’huile (le moteur rote) et prendre niveau d’huile, niveau liquide refroidissement dans vase d’expansion et dans bocal de réserve.

- État toutes durites et fixation (pas de craquelures ni frottements, éloignement des parties chaudes > 20 mm sinon calfeutrer), détection de fuites éventuelles.

- Fixation carburateurs et filtre à air. Débattement des papillons des gaz sur leur butées en actionnant les commandes des gaz, débattement des volets de starter sur leurs butées en actionnant la commande de starter.

- Fixation ligne d’échappement. Contrôler si pas de fissures aux raccordements (soudures) des pipes d’échappement et tuyau de sortie sur le silencieux.

- Fixation radiateurs.

- Vérifier enfoncement correct des capuchons de bougies et examen visuel de l’état des câbles, fixation des boîtiers d’allumage et examen de leur câblage. Fixation du régulateur de tension batterie.

- Examen visuel bâti moteur, fixation, manœuvrer en haut et en bas, et droite et gauche le moyeu d’hélice pour détecter un silentbloc cassé de fixation moteur. Après une repose moteur, vérification du serrage des vis des silents blocs 1 h de vol après, puis 10 h puis 100 h.

- Vérification du bon débattement des volets de réchauffe carbus, air chaud et air froid de l’habitacle, désembuage, en actionnant les tirettes dans l’habitacle.

- Batterie : examen visuel, fixation, état et fixation des connexions.

- Liquide de frein : niveau.

- Roulette de nez : examiner fixation et sandow de suspension. Appuyer sur l’axe d’hélice vers le bas pour apprécier la suspension.

- Cloison pare-feu : examen visuel, fixation du revêtement, boucher les trous entre compartiment moteur et cabine à la mousse expansive si nécessaire. Remettre en place les capots.

- Sièges et fixation, harnais et leur points d’ancrage et systèmes de fermeture :  examen visuel.

- Fixation jambes de train principal : déscratcher les assises de sièges et examiner à la lampe et miroir de dentiste l’absence de fissures sur les tranches des jambes de train.

- Commandes de vol (profondeur, gauchissement, direction et commandes de frein, compensateur) : déscratcher les soufflets des manches, examen visuel et pas de jeux anormaux sur les biellettes de commande, passage des cloisons, examen visuel des freinages des axes.

- Maîtres-cylindres de frein : essai des commande de frein et essai du frein de parc.  État des durites de frein : absence de fuite.

- Commande des volets : essai verrouillage en toutes positions, examen visuel de leur débattement.

- Parachute : examen visuel poignée de commande et présence goupille de sécurité.

- Tableau de bord : examen visuel, état et fixation des commandes, état et fixation des instruments. Validité de la pastille de contrôle CO.  Etat des casques et branchements.

- Verrière : examen visuel, fixation, examen et fixation des vérins, ouverture et fermeture correcte.

- Ailes : fixations, état général du revêtement, (pas de trous, craquelures, impacts, déchirures, plissements). Intégrité des bords d’attaque et bords de fuite. Trous d’évacuation d’eau débouchés sur les bords de fuite. Examen visuel et fixation de la sonde PITOT, pas de débris dans le trou PITOT. Examen visuel des karmans et de leur fixation. Mettre un peu de dégrippant sur les articulations du capteur de décrochage et le tester auditivement après avoir mis contact. Contrôler l’allumage des strobes en bout d’ailes.

- Ailerons : examen visuel de leurs fixations, de leur revêtement, de leur débattement. Trous d’évacuation d’eau débouchés sur les bords de fuite.

- Volets : examen visuel de leur fixations, de leur revêtement. Trous d’évacuation d’eau débouchés sur les bords de fuite.

- Atterrisseurs : fixation jambes de train et roues en secouant l’appareil en latéral et longitudinal frein serré. Fixation carénages.

- Fixation étriers et disques de frein (apprécier visuellement épaisseur des plaquettes de frein : si < 0,5 mm, remplacer), état durites de frein et absence de fuite.

- Pas de fissures sur la tranche des jambes de train.

- Faire rouler l’appareil : examen de la structure des 3 pneus (pas de hernie), usure des sculptures (pneu à remplacer si par examen visuel l’épaisseur de la sculpture principale < 0,1 mm).. Examen visuel des jantes pour criques. Vérification manuelle et auditive de l’état des roulements. Pression pneus à 2,5 bars.

- Fuselage : examen visuel état de l’entoilage, pas de déformation de la structure, fixations extérieures des antennes radio et transpondeur.

- Empennage (parties fixes et mobiles) : examen visuel fixations sur le fuselage, articulations, débattements, appréciation des jeux, freinage des axes, examen visuel du compensateur de profondeur, fixation.

- Etambot : examen visuel, pas de déformation.

- Passer l’aspirateur sur le plancher de la cabine.

- Démarrage moteur : le faire chauffer, essai du frein d’immobilisation à 3500 t/mn et contrôle de l’allumage (LEFT et RIGHT à 4000 t/mn). Contrôle du ralenti qui doit être entre 1600 et 1650 t/mn. Mettre le temps moteur sur Aérogest/Aéronefs/Saisir un mouvement au sol.

- Opérations calendaires ci- dessous : à lire pour voir si une échéance arrive bientôt.

- Aller sur le site ROTAX (en anglais) pour voir si une alerte de documentation n’a pas eu lieu depuis la dernière visite en visualisant le lien :

https://www.flyrotax.com/p/service/technical-documentation

Descendre sur « Technical Documentation », dans « Engine type » cocher sur 912 UL, et cliquer sur « SEARCH DATABASE » en bas.

Un tableau des documents apparaît avec « INFO », « TITLE », « DATE » et « DOWNLOAD ». Visualiser ces documents, les imprimer si nécessaire et réaliser les travaux demandés qui intéressent l’appareil.

- A l’issue d’intervention sur groupe moto-propulseur ou commandes de vol ou trains d’atterrissage : faire un vol d’essai. S’assurer qu’à pleins gaz et vario 0 le moteur tourne entre 5300 et 5500 t/mn, sinon réglage angle de calage des pales de l’hélice.

Opération 100 h ou 1 an : 4 h de travail.

Rotation manuelle de l’hélice jusqu’au bruit d’expulsion de l’huile, contrôle niveau huile.

- Faire opération 50 h

- Bougies : remplacement avec contrôle des électrodes à 0,7 mm d’écartement, graissage filetage à la graisse cuivre. Couple serrage : 25 Nm. Ne pas replacer temporairement les 4 bougies supérieures.

- Huile : vidange huile.

- Remplacement filtre à huile et contrôle épaisseur < 3 mm des dépôts métalliques sur bouchon magnétique. Attention bien placer dessous du papier absorbant au préalable pour éviter les coulures.

- Remplissage huile 3 l.

- Attention à l’hélice : faire tourner le moteur au démarreur pendant 5 s pour remplir le filtre à huile.

Contact sur OFF, clé de contact retirée, replacer les 4 bougies supérieures.

- Après démarrage moteur, chauffe moteur et essais des boîtiers d’allumage, laisser refroidir au minimum 15 mn et rotation manuelle de l’hélice jusqu’au bruit d’expulsion de l’huile, contrôle niveau huile et complément si nécessaire.

Opération 200 h : 1 journée de travail.

- Faire opération 50 h et 100 h.

- Hélice : contrôle même calage sur toutes les pales et contrôle serrage au couple de la visserie.

- Carburateurs : contrôle flottabilité des flotteurs dans cuves. Lubrification des papillons de gaz, papillons des starters, et passages de leurs câbles de commande. Synchronisation à 3000 t/mn.

- Commandes de vol : Lubrification à la bombe de la cinématique après ouverture des trappes.

Opération 500 h :

- Faire opération 50 h et 100 h.

- Carburateurs : révision dans atelier agréé ROTAX : GT Aéroservices à Biscarosse ou AVIREX à Dreux.

- 2 filtres à air et filtre essence : remplacement.

- Jambe de train avant : graisser le graisseur Lub.

- Rotules des commandes de vol et serrures : graisser au lubrifiant-dégrippant.

Opération 1000 h :

- Faire opération 50 h et 200 h et 500 h.

- Réducteur : révision réducteur chez GT Aéroservices à Biscarosse ou AVIREX à Dreux.

- Cotes de la cellule (points rouges) : contrôler suivant manuel EVEKTOR.

Opérations calendaires :

Opération 2000 h ou 15 ans : suivi par Aérogest sur Menu Gestionnaire/Aéronefs/Aéronefs/F-JHFY/Butées

- Faire opération 1000 h.

- Moteur : remplacement ou reconditionnement dans un atelier agréé ROTAX du moteur arrivé au potentiel.

Opération 1 an : suivi par Aérogest sur Menu Gestionnaire/Aéronefs/Aéronefs/F-JHFY/Butées

- Assurance : prochaine opération le 30/06/2026.

- 2 gilets de sauvetage : visite des 2 gilets de sauvetage qui se trouvent dans le placard d’entrée du bungalow. Prochaine visite en Novembre 2026. La procédure de maintenance se trouve avec les gilets.

- Pastille CO : prochain remplacement en 01/2027.

Opération 2 ans : suivi par Aérogest sur Menu Gestionnaire/Aéronefs/Aéronefs/F-JHFY/Butées

- Faire opération 1 an

- Carte identification : prochaine opération le 28/09/2026.

Opération 3 ans : suivi par Aérogest sur Menu Gestionnaire/Aéronefs/Aéronefs/F-JHFY/Butées

- Faire opération 1 an

- Liquide de refroidissement : remplacement ainsi que le bouchon du vase d’expansion. Prochaine opération le 20/01/2027.

Opération 5 ans : suivi par Aérogest : Menu Gestionnaire/Aéronefs/Aéronefs/F-JHFY/Butées

- Faire opération 1 an

- Pompe mécanique carburant : remplacement. Prochaine opération le 23/12/2030.

- Ou 2000 h pour Hélice : mesure de l’angle de calage des pales de l’hélice, dépose hélice et envoi chez DUC pour révision. A la repose, calage des pales selon l’angle précité et essai en vol vario 0 et pleins gaz : le moteur doit tourner entre 5300 et 5500 t/mn. Contrôle calage et contrôle serrage au couple de la visserie après 1 h de vol, puis après 10 h, puis après 100 h, puis toutes les 200 h. Prochaine opération le 16/12/2030.

Opération 6 ans : suivi par Aérogest : Menu Gestionnaire/Aéronefs/Aéronefs/F-JHFY/Butées

- Faire opération 2 ans

- Parachute : prise de RDV pour convoyage appareil chez Base ULM Saint Exupéry à Montpezat pour dépose et envoi en révision (temps de révision 6 à 8 semaines). L’appareil peut voler sans parachute, pas de problème de centrage selon AVIANOR mais mise en place d’un poids (bidon de 5 l rempli de sable avec adjonction d’eau : 20 kg environ) en lieu et place par ULM Saint Exupéry. Faire signalement sur Aérogest et feuille de vol pour masse maxi < 500 kg et interdiction de vol pour VD et VI. Prochaine opération en 05/2032.

- LSA sur radio et transpondeur : à faire par atelier agréé IPCO à aérodrome ROYAN. Prochaine opération le 23/11/2026.

- Balise de détresse : remplacement pile. Prochaine opération le 01/05/2027.

Opération 10 ans ou en cas de craquelures : suivi par Aérogest : Menu Gestionnaire/Aéronefs/Aéronefs/F-JHFY/Butées

- Faire opération 2 ans et 5 ans.

- Durites huile, liquide refroidissement, essence : remplacement. Prochaine opération le 20/01/2034.

Contrôles à effectuer suite à atterrissage dur :

Cellule/commandes de vol+volets :

- Absence de frottement des commandes d'ailerons et des volets d'intrados

- Absence de déformation/ondulation du revêtement des ailes, des ailerons et des volets

- Absence de contrainte autours des rivets des surfaces des revêtements des éléments cités

- Vérification des liaisons des commandes ailerons/volets (déformation, criques)

- Vérification fixations des saumons

- Absence de déformation du revêtement du fuselage au droit des emplantures des ailes (entre emplantures et verrière/habitacle)

- Vérification ensemble des pièces de liaisons ailes/fuselage (déformation/crique)

- Vérifier que le bas de l'étambot (partie arrière sous le fuselage) n'est pas touché

- Vérifier la valeur et la symétrie du dièdre de la voilure d’après document (points rouges)

- Bouger l’extrémité de chaque aile de haut en bas pour vérifier la fixation.

Atterrisseur principal :

- Vérifier visuellement la géométrie du train (carrossage, pincement, symétrie)

- Intégrité des lames

- Liaison fixations sur la cellule

- Vérifier les fixations des fusées sur les jambes (absence de déformation/crique)

- Vérifier l'état des jantes et des pneus

- Sur FY contrôler si absence de fissures sur la tranche des jambes de train : pour la partie située à l’intérieur de la cellule enlever la garniture des sièges pour avoir accès au trou de visite et passer le miroir de dentiste en s’éclairant au préalable avec la led d’un téléphone.

Atterrisseur avant :

- Vérifier visuellement le positionnement axial et latéral de la jambe

- Vérifier la bonne conjugaison de la roue avant (butées, pas de point dur)

- Vérifier les liaisons de la fixation de la jambe

- Vérifier l'axe support de la roue et le pneu

- Vérifier que la suspension de l’atterrisseur avant fonctionne

Bâti-moteur, hélice

- Vérifier l'intégrité du bâti, silent-blocs et hélice

- Absence de déformation de la tôle de la cloison pare-feu au niveau des fixations du bâti

- Bouger le moteur à la main en latéral et vertical pour vérifier sa fixation.